Procedimento consigliato per la verifica / dimensionamento a vita finita in presenza di carichi multiassiali.

Sa*=resistenza a tensione alternata per N* cicli, ricavabile da curva di Wohler

(condizioni di laboratorio)

σaL*=resistenza a tensione alternata per N* cicli relativa alle condizioni reali

σmL=tensione limite in condizioni statiche

namm=coeff.di sicurezza

- Determinare il carico ammissibile data la geometria e dato il numero di cicli N* (VERIFICA).

- Calcolare la Sa* dalla curva di Wohler ed applicare i coefficienti correttivi della resistenza (tra cui non c’è il coefficiente d’intaglio) per ricavare σaL*.

- Applicare i coefficienti d’intaglio alle varie componenti della tensione nominale ipotetica σijn (Cioè σij=Kijσijn). La tensione nominale ipotetica è interpretabile sia come tensione da verificare sia come valore di tentativo da cui ricavare il moltiplicatore di carico.

1.a)  Criteri multiassiali generici (Energia di distorsione, Sines …)

- Calcolare la a,eq e m,eq (tensione alternata e tensione media equivalenti) secondo il criterio di composizione delle componenti della tensione scelto.

- Utilizzare un criterio di composizione dell’ampiezza e della media – che sarà funzione di σaL* –  (es. Goodman, Gerber …) per ricavare la distanza  dalla condizione di crisi (moltiplicatore del carico). Se il criterio è definito da più condizioni (ad. Es. Goodman modificato) applicare le condizioni aggiuntive per ricavare altri possibili moltiplicatori e scegliere il minore.

λσa,eqσaL*+fλσm,eqσmL=1

fx=x         (criterio di Goodman)x2          (Parabola di Gerber)…….

- Se l’obbiettivo era verificare σijn, allora  è il grado di sicurezza; Se si voleva determinare il carico ammissibile, allora amm = /namm.

ESEMPIO (MAX EN. DISTORSIONE + GERBER)

σaL*=AN*bk1…km,  σmL=σr

σa,eq=σxa2+…+3τxya2+…    σm,eq=σxm2+…+3τxym2+…

λσa,eqσaL*+λσm,eqσmL2=1   ⇒   λ=σmL2σm,eqσa,eqσaL*2+4σm,eqσmL2-σa,eqσaL*

1.b) Criterio di Gough-Pollard (GP)

- Utilizzare un criterio di composizione dell’ampiezza e della media a e m – che sarà funzione di σaL* –  (es. Goodman, Gerber …) per ricavare una tensione alternata equivalente adimensionale, nel modo seguente:

Calcolare distanza x dalla superficie critica usando la condizione:   xσaσaL*+fxσmσmL=1

Dall’equivalenza   xσaσaL*+fxσmσmL=xσaσaL*   ricavare   σaσaL*=1x

- Stessa tecnica per comporre a e m:

Calcolare distanza y dalla superficie critica usando la condizione:   yτaτaL*+gyτmτmL=1

Dall’equivalenza   yτaτaL*+gyτmτmL=yτaτaL*   ricavare   τaτaL*=1y

- Applicare GP alle tensioni composte e ricavare la distanza  dalla condizione di crisi. Se il criterio è definito da più condizioni (ad. Es. Goodman modificato) applicare le condizioni aggiuntive per ricavare altri possibili moltiplicatori e scegliere il minore.

λσaσaL*2+λτaτaL*2=1⇒λ=σaσaL*2+τaτaL*2-1/2

- Se l’obbiettivo era verificare σijn, allora  è il grado di sicurezza; Se si voleva determinare il carico ammissibile, allora amm = /namm.

ESEMPIO (GOODMAN MODIFICATO)

σaσaL*=σaσaL*+σmσr                τaτaL*= τaτaL*+τmσr/2   ⇒  λ1=σaσaL*+σmσr2+τaτaL*+τmσr/22-1/2

σaσaL*=σaσs+σmσs                τaτaL*= τaτaL*+τmσr/2   ⇒  λ2=σa+σmσs2+τaτaL*+τmσr/22-1/2

σaσaL*=σaσaL*+σmσr                τaτaL*= τaτs+τmτs   ⇒  λ3=σaσaL*+σmσr2+τa+τmτs2-1/2

λ=minλ1,λ2,λ3

- Determinare la geometria – rappresentata da una dimensione significativa D – dato il moltiplicatore di carico ammissibile namm e dato il numero di cicli N* (DIMENSIONAMENTO).

- E’ il problema inverso della verifica, quindi si cerca la dimensione (ad es. diametro nominale dell’albero di trasmissione) per cui il risultato della verifica è il moltiplicatore di carico ammissibile. Si cerca quindi la dimensione D per cui le tensioni generano (seguendo il procedimento 1) un moltiplicatore di carico almeno pari al grado di sicurezza.

Poiché in generale non si riesce a ricavare D dalle tensioni in forma chiusa (ad esempio, se è presente in una trave a sezione circolare di diametro D flessione + sforzo normale, la tensione assiale vale σ=aD-3+bD-2, senza contare i fattori d’intaglio) si può procedere per iterazioni, usando come dimensione di primo tentativo quella calcolata col dimensionamento statico a flessione.

λ=fσijD,σaL*,τaL*≥namm

ESEMPIO (GOODMAN)

σa=KfflessionenammMflettalternatoWf(D)+KftrazionenammNaxalternata0.85Area(D)

σm=KfflessionenammMflettmedioWf(D)+KftrazionenammNaxmediaArea(D)

τm=KftorsionenammMtorcmedioWt(D)

σaDσaL*+σmDσr2+τmDσr/22≤1

- Dato il carico e la geometria, stimare la vita a fatica con coefficiente di sicurezza namm. (VERIFICA)

- Applicare i coefficienti d’intaglio alle varie componenti della tensione nominale σijn (Cioè σij=Kijσijn).

3.a)  Criteri multiassiali generici (Energia di distorsione, Sines …)

- Calcolare la a,eq e m,eq (tensione alternata e tensione media equivalenti) secondo il criterio di composizione delle componenti della tensione scelto.

- Utilizzare un criterio di composizione dell’ampiezza e della media – che sarà funzione di σaL* –  (es. Goodman, Gerber …) e porsi nello stato di crisi con coefficiente di sicurezza namm. Se il criterio è definito da più condizioni (ad. Es. Goodman modificato) applicare le condizioni aggiuntive per ricavare altri possibili moltiplicatori e scegliere il minore.

nammσa,eqσaL*+fnammσm,eqσmL=1⇒σaL*=nammσa,eq1-fnammσm,eqσmL-1

- Dividere σaL* per i coefficienti correttivi della resistenza (tra cui non c’è il coefficiente d’intaglio) e ricavare Sa*; quindi, entrare nella curva di Wohler e ricavare N*.

ESEMPIO MAX EN. DISTORSIONE + GERBER

σa,eq=σxa2+…+3τxya2+…    σm,eq=σxm2+…+3τxym2+…

σaL*=nammσa,eq1-nammσm,eqσmL2-1

N*=1AσaL*k1…km1/b

3.b) Criterio di Gough-Pollard (GP)

- Utilizzare un criterio di composizione dell’ampiezza e della media a e m – che avrà incognita σaL* –  (es. Goodman, Gerber …) per ricavare una tensione alternata equivalente adimensionale, come in 1.b)

- Applicare GP con lo stesso moltiplicatore (x=y=namm)

nammσaσaL*+fnammσmσmL2+nammτaτaL*+gnammτmτmL2=1

Se sono presenti entrambi σa e τa, i limiti σaL* e τaL* devono corrispondere allo stesso numero di cicli N*. Quindi:

N*=1AσaL*k1…km1/b=1A'τaL*k'1…k'm1/b'  ⇔  τaL*=A'k'1…k'm1AσaL*k1…kmb'/b

Le ultime due equazioni consentono di ricavare σaL*. In alternativa, si può utilizzare qualche

relazione empirica che definisca τaL*come dipendente da σaL*.

In particolare, se a=0:

σaL*=nammσaeq1-gnammτmτmL2-fnammσmσmL-1

- Dividere σaL* per i coefficienti correttivi della resistenza (tra cui non c’è il coefficiente d’intaglio) e ricavare Sa*; quindi, entrare nella curva di Wohler e ricavare N*.

ESEMPIO GOODMAN (a=0)

σaL*=nammσa1-nammτmτr2-nammσmσr-1

N*=1AσaL*k1…km1/b