# ESERCIZI DEL CORSO DI ALLESTIMENTO NAVALE A.A. 2019/2020

Prof. E. Fasano

Di seguito si riportano le tracce degli  esercizi assegnati durante il corso da portare come prova scritta  in occasione dell’esame insieme al disegno della struttura di un timone:

- Descrivere le ragioni che hanno caratterizzato le tipologie delle navi nel recente passato, fino ad oggi, provando ad ipotizzare gli sviluppi industriali che possono caratterizzare le tipologie delle navi nel prossimo futuro.

- Con riferimento alla classificazione dei mezzi navali riportata nell’elenco delle notazioni di servizio del RINA, descrivere il profilo di missione di ciascuna nave considerata, allegando una immagine rappresentativa (foto o disegno);

- Con riferimento al piano generale di una nave scelta dall’allievo, svolgere in inglese la descrizione della nave, le sue caratteristiche principali  e tutti gli elementi che se ne possono trarre dal disegno o dalle foto raccolte con particolare riguardo agli aspetti funzionali di esercizio e di allestimento.

- Preparare un foglio di calcolo per la valutazione delle caratteristiche geometriche e di massa per un timone a vostra scelta o, se si vuole, quello assegnato per la prova grafica, specificando: superficie, forza di Joessel, coordinate del centro di pressione e del baricentro;

- Dimensionare il fusto (con calcolo diretto) e l’accoppiatoio a flange (con calcolo regolamentare) per il timone assegnato per la prova grafica immaginando sia un timone Simplex;

- Eseguire il dimensionamento con calcolo diretto dell’asta e del fasciame del timone assegnato, immaginando sia sospeso (scegliendo autonomamente i dati che fossero necessari);

- Calcolare la potenza della timoneria per il timone assegnato;

- Eseguire la verifica della struttura dell’ albero riportato nelle dispense nel capitolo dei moti della nave, considerando come ulteriore carico la presenza di pannelli solari (5 m2) e 800 kg di peso;

- Dimensionare l’aletta antirollio per una nave avente le dimensioni stabilite dal candidato ;

- Dimensionare l’albero che sostiene un picco da 3 t da posizionare sul ciglio di una banchina.