UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

CORSO DI LAUREA IN TECNOLOGIE ALIMENTARI

CHIMICA ANALITICA

ANNO ACCADEMICO 2013-2014
ESERCITAZIONE N° 8

Analisi volumetrica

titolazioni acido-base (aCIDIMETRIA)
Determinazione dell'alcalinità dell’acqua

1. Prelevare 100 mL di acqua in analisi con un cilindro (pipetta) e trasferirli in una beuta da 250 ml;

2. porre la beuta sulla piastra magnetica, aggiungervi il magnetino ed azionare l'agitazione ad una velocità media;

3. aggiungere 2 gocce di fenolftaleina indicatore;

4. azzerare la buretta con la soluzione a titolo noto di acido cloridrico ed iniziare a titolare facendo fluire il liquido goccia a goccia fino al punto equivalente evidenziato dalla netta scomparsa del colore rosa;

5. annotare il volume di soluzione impiegato nella prima titolazione (alcalinità P);

6. aggiungere 2 gocce di metilarancio indicatore;

7. continuare a titolare fino alla netta variazione del colore dal giallo al rosso;

8. annotare il volume di soluzione impiegato nella seconda titolazione (alcalinità M);

9. calcolare l'alcalinità presente nell'acqua in termini di idrossido, carbonato e bicarbonato e riportarla in mg per litro.

A) Sottoporrre ad analisi la soluzione a titolo incognito.

B) Sottoporre ad analisi l'acqua di rubinetto.

N.B. Effettuare un minimo di tre determinazioni affinché sia possibile fornire un risultato medio più attendibile di ciascuno singolo.

QUESITI

· Calcolare l'alcalinità presente nelle due acque in termini di idrossido, carbonato e bicarbonato e riportarla in mg per litro tenendo conto delle reazioni responsabili dell’alcalinità dell’acqua.

Reazioni responsabili dell'alcalinità P:

CO32- + H+ = HCO3-
OH- + H+ = H2O

Reazioni responsabili dell'alcalinità M:

HCO3- + H+ = CO2 + H2O

