Esercizi di trasmissione del calore

(conduzione e convezione 1D con h assegnato)

- Vapore a 320°C fluisce in una tubazione di ghisa (k= 80.0 W/mK) i cui diametri interni ed esterni sono: D1=5.00 cm e D2=5.50 cm. La tubazione è rivestita con un isolante di lana di vetro (k = 0.05 W/mK) di spessore 3 cm. Si ha trasmissione del calore verso l’ambiente circostante a T∞ = 5.00°C per convezione naturale e irraggiamento con un coefficiente medio pari a 18.0 W/m2 K. Assumend all’interno un coefficiente di scambio termico hi=60 W/m2K, si determini:1) se è stato utile coibentare ; 2) la potenza termica dissipata per unità di lunghezza della tubazione; 3) le differenze di temperatura tra le superfici che delimitano la tubazione; 4) le differenze di temperatura tra le superfici che delimitano l’isolante.

(Ris. 1) si; 2) 121 W; 3) 0.02 °C; 4) 284°C

Dati

W= 3.00 m

H = 4.50 m

HB = 1.50 m; HC = 2.00 m

s12 = 5.00 cm; s23 = 15.0 cm

s34 = 8.00 cm

T1 = 50.0 °C

T = 24.0 °C

h = 4.48 W/m2K

kA = 1.50 W/mK;  kB = 2.30 W/mK; kc= 0.90 W/mK; kD= 6.70 W/mK

111111111111111qqqqqq

Un conduttore elettrico lungo 5.00m e di diametro 3.00 mm è rivestito con una guaina plastica dello spessore 2.00 mm con una conducibilità pari a 0.15 W/mK.Misure elettriche indicano che una corrente di 10 A attraversa il conduttore e cge vi è una caduta di tensione di 8.00 V. Se il conduttore isolato è immerso in un fluido a T∞ = 30.0°C un coefficiente di scambio termico h=12.0 W/m2K, si determini la temperatura all’interfaccia tra conduttore e guaina plastica. Si determini inoltre se raddoppiando lo spessore della guaina plastica aumenterà o diminuirà questa temperatura di interfaccia.

(Ris. 1)105°C; 2)diminuirà, Tmin= 83°C)

- Con riferimento ai dati in figura calcola T4.

T

A

A

D

1

2

3

4

H

B

C

(Ris.66.4°C)

- Un cilindro con generazione uniforme (di materiale A) viene circondato con uno strato di materiale B. Calcolare, con riferimento ai dati in figura: 1) la conduttanza h; 2) la massima temperatura che si raggiunge nel sistema.

(Ris. 1) 0.194 W/m2K; 2) 122°C)

u’’’

L

D1

D2

1

2

T∞

Dati:

D1=5.00cm; D2=10.0 cm;

L = 2.00 m

T1 = 120 °C

T = 20.0 °C

kA = 0.300 W/mK;  kB = 0.200W/mK;

u‘‘‘=3.00 kW/m3

Dati

W= 3.00 m

L= 2.00 m

LB = 1.20 m;

s12 = 20.0 cm; s23 = 45.0 cm

s34 = 29.0 cm; sB = 20.0 cm

T1 =85.0 °C

T1 = 110 °C; T2 = 5.00 °C

h1 = 3.33 W/m2K

kA = 3.33 W/mK;  kB = 2.10 W/mK; kc= 0.98 W/mK; kD= 3.00 W/mK; kE= 1.88 W/mK

u‘‘‘=0.500 kW/m3

111111111111111qqqqqq

Con riferimento alla parete e ai dati in figura calcolare: 1) T3; 2) h2:

D

A

u’’’’

1

2

3

4

L

B

C

E

T1

T2

(Ris.1)55.2°C; 2)2.38 W/m2K)

6	La parete schematizzata in figura separa un ambiente interno a 20.0 °C da uno esterno a 4.60°C. Attraverso la parete, alta 3.00 m, larga 5.00 m e spessa 23.0 cm e costituita dai materiali A, B e C, viene trasmessa una potenza termica pari a 131 W. Nell’ipotesi di stazionarietà e di monodimensionalità ed assumendo una conduttanza unitaria superficiale interna complessiva (convez. + irraggiamento) pari a ha= 20.0 W/(m2K) si valutino:

- la temperatura della superficie 5;

- la conduttanza unitaria superficiale esterna complessiva (convez. + irraggiamento), h5  .

B

A

C

B

A

C

B

A

C

1

2

3

4

5

22,0 cm

1,50 cm

1,50 cm

Aria, T,e = 4,6 °C

Aria, T,i = 20,0°C

h1 = 20.0 W/m2K

kA = 0.0260 W/mK

B = Mattoni comuni da muratura

kC = 0.220 W/mK

3.00 cm

2.00 cm

16.0 cm

2.00 cm

(5.6 °C, 8.7 W/m2K)

7.Con riferimento alla sfera rappresentata in figura calcolare: 1)la generazione uniforme; 2) la massima temperatura; 3) la temperatura 1.

u’’’

1

2

3

C

A

B

Dati

D1= 20.0cm; D2= 30.0cm; D3= 40.0 cm

T2 =150 °C

T = 12.0 °C; h = 3.38 W/m2K

kA = 1.50 W/mK;  kB = 0.100 W/mK; kc= 3.20 W/mK;

T

(Ris. 1)13.9 kW/m3; 2)167°; 3)160°C)

8. Con riferimento al cilindro in figura valutare: 1) la generazione uniforme; 2) la temperatura1; 3) la massima temperatura.

DATI

L = 10.0 m

D1 = 10.0 cm

D2 =11.0 cm

D3 = 14.0 cm

T3 = 45.0 °C

T∞ = 29.0 °C

kB = 2.00 W/mK

kC = 0.900 W/mK

kA = 0.750 W/mK

h= 4.42 W/m2K

D3

D2

D1

t

3

2

1

Materiale A

Materiale B

L

C

u'''

(Ris. 1) 3.96 kW/m3;2)46.3 °C; 3) 49 °C)

9. Con riferimento al cilindro  senza generazione in figura valutare: 1) la temperatura 2; 2) la conducibilità del materiale B.

D3

D2

D1

t

3

2

1

Materiale A

Materiale B

L

DATI

L =5.00 m

D1 = 15.0 cm

D2 =20.0 cm

D3 = 25.0 cm

T3 = 15.0 °C

T1 = 30.0 °C

T∞ = 5.00 °C

kA = 1.50 W/mK

h= 12.1 W/m2K

(Ris. 1) 17.2 °C;2)0.338 W/mK)